ZAKŁAD  USŁUGOWO  -  HANDLOWY   „ RR”

Mgr inż. Ryszard  Jóźwik

Ul. Teatralna  2 a

  - Trzebnica

Regon  931191491                                                                                      NIP  915-110-70-60

Tel.  387-08-28

Kom.   0693 126 804

Projekt  budowlany  .

INWESTOR  :  Gmina Prusice

# Rynek

55-110 Prusice

TEMAT    :       Urządzenie placu zabaw w Ligotce .

dz. Nr 89; AM-1

obręb  Ligotka.

DATA    :            kwiecień      2010 r.

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO |  | NR UPRAWNIEŃ | Data PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował : | mgr inż. Ryszard Jóźwik |  | 255/91/UW | 04.2010 r |

EGZ.  NR  1

Zawartość   opracowania .

1/ Strona tytułowa

2/ Zawartość  opracowania

3/ Izba  inżynierska

4/ Opis  techniczny

5/ Plan zagospodarowania ternu   rys nr 1  skala  1:1000

6/ Plan zagospodarowania  terenu  rys nr 2 skala 1: 500

OPIS  TECHNICZNY

- PODSTAWA  OPRACOWANIA  .

Podstawę  opracowania  niniejszej  dokumentacji stanowi :

- Zlecenie  Gminy Prusice .

- wizja  w  terenie .

- mapa do celów opiniodawczych wydana przez Ośrodek Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Trzebnicy .

- wytyczne zamawiającego

-    projekt zagospodarowania  terenu  Pt. Stworzenie Centrum Rekreacyjno – Sportowego

we wsi Ligotka na dz nr 89 „  opracowanym  przez mgr inż. Architekt Krajobrazu Ewę

Koczura l. Odrzańska 38 Czernica

- projekt  Bioterm” Pracowni Projektowania i Reklamy   arch. Andrzej Krasowski

ul. Wrocławska 21  55-120 A. Krassowski

- ZAKRES  OPRACOWANIA .

Powyższe opracowanie lokalizuje urządzania na działce nr 89 w m. Ligotka w nawiązaniu do kompleksowego zagospodarowania dziwaki  wg opracowania  Stworzenie Centrum Rekreacyjno – Sportowego we wsi Ligotka na dz nr 89 „  opracowanym  przez mgr inż. Architekt Krajobrazu Ewę Koczura  ul. Odrzańska 38 Czernica

# STAN  ISTNIEJĄCY .

Obecnie teren działki nr 89 posiada nawierzchnie trawiastą  i jest niezagospodarowany .

W części południowej działki znajduje się staw

Po zachodniej stronie działki wydzielona jest działka drogowa z drogą dojazdową  gruntową .

Od strony wschodniej  występuje teren po dawnej kolejce wąskotorowej . Od południa przy stawie przebiega droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej .

4 . Stan projektowany .

W ramach planowanego opracowania  na części działki  nr 89 lokalizuje się  plac zabaw

w nawiązaniu do docelowego ogólnego projektu zagospodarowania całej działki  , którą inwestor planuje zagospodarować  w kolejnych etapach  w ramach posiadanych możliwości finansowych .

W pierwszym etapie planowanego zamierzenia  inwestor chce zagospodarować i wyposażyć teren  przewidziany pod plac zabaw .

Szczegółowe zagospodarowanie ternu  całości terenu oraz  zagospodarowanie i urządzenie placu  zabaw  przedstawia  opracowanie  Pt.

Stworzenie Centrum Rekreacyjno – Sportowego we wsi Ligotka na dz nr 89 „  wykonane   przez mgr inż. Architekt Krajobrazu Ewę Koczura  ul. Odrzańska 38 Czernica .

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia planowanych robót w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej  dla Inwestora .

5.0 Konstrukcja i  montaż urządzeń .

Konstrukcja planowanych urządzeń do wyposażenia placu  musi być zgodna  z dokumentacją  producenta  i  posiadać  stosowne certyfikaty potwierdzające jej bezpieczeństwo w zakresie projektowania , produkcji i montażu w celu wykorzystania na placu zabaw dla dzieci .

Montaż urządzeń  należy przeprowadzić i wykonać wg wskazówek producenta .

Zamontowane  urządzenia  należy pooddawać okresowym przeglądom pod względem bezpieczeństwa konstrukcji  i możliwości ich dalszej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem .

Uszkodzenia  w konstrukcji  urządzenia należy  usuwać na bieżąco  lub  nie dopuszczać urządzenia do użytkowania przez młodzież i dzieci .

W widocznym i dostępnym miejscu placu zabaw należy  umieścić regulamin  określający  zasady  korzystania z urządzeń  - tablicę informacyjną  przy furtce wejściowej na plac zabaw .

Dzieci mogą  korzystać z  urządzeń zamontowanych na placu zabaw wyłącznie pod opieką  dorosłych .

5.1 Wykonanie nasadzeń krzewów i trawników .

Wymogi odnośnie wykonania rabat i trawników określono w specyfikacji technicznej  . Przewidziane rośliny i krzewy i nasadzenia określone zostały w opracowaniu pt.

Stworzenie Centrum Rekreacyjno – Sportowego we wsi Ligotka na dz nr 89 „  opracowanym  przez mgr inż. Architekt Krajobrazu Ewę Koczura  ul. Odrzańska 38 Czernica .

Ilość roślin do nasadzenia w bieżącym etapie  określono w kosztorysie i przedmiarze robot.

5.2. Wykonanie  nawierzchni żwirowej .

W opracowaniu Stworzenie Centrum Rekreacyjno – Sportowego we wsi Ligotka na dz nr 89 „   pod urządzeniem sprawnościowym , piaskownicą i pociągiem przewidziano wykonanie nawierzchni żwirowej . Nawierzchnię żwirową należy wykonać w dwóch warstwach po usunięciu ziemi urodzajnej humusu .

Warstwę dolna należy wykonać z piasku gr .15 o wskaźniku filtracji k>8m/s  .

Do warstwy górnej należy zastosować  mieszankę żwirową  określoną w specyfikacji technicznej  .

Nawierzchnię należy wykonywać na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu z gruntu rodzimego .

5.3  Ogrodzenie placu .

Plac zabaw należy ogrodzić  . Do ogrodzenia placu należy wykorzystać ogrodzenie drewniane palisadowe o wysokości H=1,0 m posiadane do zagospodarowania przez Inwestora  wykonane wg projektu opracowanego w „Bioterm” Pracowni Projektowania i Reklamy   arch. Andrzej Krasowski  ul. Wrocławska 21  55-120 A. Krassowski .

Elementami powyższego ogrodzenia są : słupki drewniane dwuczęściowe  łączone dwiema deskami poziomymi . Przęsła ogrodzenia o rozpiętości 2m osadzane są na kotwach metalowych ocynkowanych utwierdzonych w betonowych fundamentach  posadowionych na głębokości  przemarzania  0,8 m poniżej terenu .

Zakres prac związanych z wykonaniem ogrodzenia przedstawiono w kosztorysie i przedmiarze robót .

6 . Informacja w sprawie  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia wg rozporządzenia

Ministra   Infrastruktury  DZ.U.  120.p1126 z dn. 23.06.03

W nawiązaniu  do paragrafu  6  punkt  1 nie sporządza  się informacji  BIOZ

w odniesieniu do montażu projektowanych urządzeń na placu zabaw  gdyż nie przewiduje się wystąpienia  robót szczególnie niebezpiecznych . Prace należy prowadzić wg ogólnych zasad BHP przez pracowników wyposażonych w środki ochrony osobistej posiadających dopuszczenie do pracy  przez uprawnionego lekarza medycyny pracy .

opracował :